TI-134.2KHZ模块通讯协议

一、通讯方式：采用TTL RS232通信， 9600，N，8，1

二、通讯格式：

2.1读写器采用主从式通讯，即每个命令由PC发出，模块收到命令后执行命令并返回执行结果。

PC发送的命令序列的格式为:

命令码

1字节命令块长度

1字节命令块

若干字节异或校验码

1字节

命令块长度等于命令块中字节的个数。

校验码是命令码、命令块长度和命令块中的所有字节进行异或而生成的校验码。

读写器回送的数据序列的格式为:

返回码

1字节数据块长度

1字节数据块

若干字节异或校验码

1字节

数据块长度等于数据块中字节的个数

校验码是返回码、数据块长度和数据块中的所有字节进行异或而生成的校验码

2.2  READ ONLY模式，模块自动读取天线作用范围内的卡片，并以ASCII码发送读到的8字节卡片数据，数据以回车（0DH+0AH）结尾。

读卡方式分两种：a. 主动读卡,(有卡在位,连续读取卡号和卡内数据)。

b. 被动读卡(有卡在位,按一次读卡键读取卡内数据)。

蜂鸣器配置：   a.主动读卡和被动读卡成功，蜂鸣器‘滴’一响。读卡不成功，不响。

b. 主动读卡和被动读卡成功，蜂鸣器不响。

三、读写器通讯命令

3.1 模块操作命令

3.1.1 模块连接测试

命令序列：

| 命令码 | 命令块长度 | 命令块 | 异或校验码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 00H | 00H | 无 | 00H |

正确返回的数据序列：

| 返回码 | 数据块长度 | 数据块 | 异或校验码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 00H | 00H | 无 | 00H |

3.1.2 充电只读命令

命令序列：

| 命令码 | 命令块长度 | 命令块 | 异或校验码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01H | 00H | 无 | 01H |

正确返回的数据序列：

| 返回码 | 数据块长度 | 数据块 | 异或校验码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 00H | 09H | 1字节卡类型＋8字节卡数据 |  |

失败返回 01 00 01

卡类型：80H;64 位只读卡

81H:64位读写卡

82H：未知卡类型

其他值：1360位MPT卡，PS字节（参见卡资料）

3.1.3 写64位可读写卡：

命令序列：

| 命令码 | 命令块长度 | 命令块 | 异或校验码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 02H | 08H | 8字节数据 |  |

正确返回的数据序列：

| 返回码 | 数据块长度 | 命令块 | 异或校验码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 00H | 00H | 无 | 00H |

失败返回 01 00 0

3.1.4 MPT 1360卡页编程：

命令序列：

| 命令码 | 命令块长度 | 命令块 | 异或校验码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 03H | 09H | 1字节页号＋8字节数据 |  |

正确返回的数据序列：

| 返回码 | 数据块长度 | 命令块 | 异或校验码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 00H | 00H | 无 | 00H |

失败返回 01 00 01

3.1.5 134.2 KHZ卡普通页读取：

命令序列：

| 命令码 | 命令块长度 | 命令块 | 异或校验码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 04H | 01H | 1字节页号 |  |

正确返回的数据序列：

| 返回码 | 数据块长度 | 数据块 | 异或校验码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 00H | 09H | 1字节卡类型＋8字节卡数据 |  |

失败返回 01 00 01

卡类型：80H;64 位只读卡

81H:64位读写卡

82H：未知卡类型

其他值：1360位MPT卡，PS字节（参见卡资料）

注意：对于64位只读卡和64位读写卡，数据可读取，但忽略页号。

3.1.6  模块设置命令：

命令序列：

| 命令码 | 命令块长度 | 命令块 | 异或校验码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 05H | 01H | 1字节配置 |  |

正确返回的数据序列：

| 返回码 | 数据块长度 | 命令块 | 异或校验码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 00H | 00H | 无 | 00H |

失败返回 01 00 01

配置：bit0-bit4:在只读模式下，指定要读取的页码（1－17）

Bit5:  1  read only 模式

- 读写器模式

Bit6: read only 模式下，1  自动（主动）读卡状态：

0  被动（按钮）读卡状态：

Bit7:   read only 模式下，    1命令操作完成蜂鸣器响设置：

0 蜂鸣器不响设置：

3.1.7  蜂鸣器控制命令：

命令序列：

| 命令码 | 命令块长度 | 命令块 | 异或校验码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 06H | 01H | 1字节配置 |  |

正确返回的数据序列：

| 返回码 | 数据块长度 | 命令块 | 异或校验码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 00H | 00H | 无 | 00H |

失败返回 01 00 01

配置：bit0:在读写器模式下     1蜂鸣器响：

0 蜂鸣器不响：

其他位忽略

3.1.8  读取模块设置命令：

命令序列：

| 命令码 | 命令块长度 | 命令块 | 异或校验码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 07H | 00H | 无 | 07 |

正确返回的数据序列：

| 返回码 | 数据块长度 | 命令块 | 异或校验码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 00H | 01H | 1字节配置 |  |

配置字同上